- 1. Варочный цех

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Al | Cu |  |
| Мойка, CIP Удаление пивного камня | Leracid 216 | Жидкий, сильно кислый, на основе серной кислоты с ингибитором коррозии алюминия для периодической очистки отложений солей жесткости воды. | да | да | условно | 0,5 - 1 % холодный * |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, CIP | Lerades C 178 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, особенно пригоден для удаления хмелевой смолы | да | нет | нет | 1 – 2 % холодный до 60 °C |
|  | Lerasept O | Жидкий усилитель моющего действия щелочных растворов, отщепляет/тся кислород. | да | условно | условно | 0,5 – 2 % холодный до 60 °C |
| Дезинфекция, CIP | Lerasept forte | Жидкий, кислый, на основе устойчивой комбинации перекиси водорода и надуксусной кислоты Быстрая дезинфекция также и при низкой температуре | да | да | нет | 0,2 – 0,5 % холодный – до 70С |

- 2. Бродильный цех, цех дображивания

- 2.1 Чаны для введения дрожжей, бродильные танки и танки дображивания, ЦКТ.

| Назначение | Продукт | Характеристика |  | ## Годен для |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нерж сталь | Al |  |
| Мойка, CIP без CO2 | # Lerapur 283 |  | Жидкий, сильно щелочной. Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | нет | 1 – 2 % холодный * |
| Удаление пивного камня | Leracid 216 |  | Жидкий, сильно кислый. Основа: серная кислота с ингибитором коррозии алюминия для удаления пивного камня после щелочной мойки. | да | да | 0,5 - 2 % холодный * |
| Мойка, CIP в атмосфере CO2 | Leracid TS |  | Жидкий, кислый Основа: фосфорная кислота с высоко эффективной комбинацией смачивающих средств, специально для очистки цилиндро-конических танков. | да | да | 1 - 3 % холодный * |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, CIP без CO2 | Lerades C 178 |  | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, не содержит силикатов. Удаляет хмелевую смолу и белковые соединения. | да | нет | 1 – 2 % холодный |
|  | Lerapur 182 |  | Порошок, мягкий, щелочной, содержит активный хлор. | да | условно | 1 – 2 % холодный |
|  | ### Lerades C 57 |  | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор Особенно эффективен для удаления хмелевой смолы, в сочетании с раствором натриевой щелочи. | да | нет | 1 – 2 % холодный |
| Дезинфекция, CIP также в атмосфере CO2 | Lerasept spezial Lerasept forte |  | Жидкий, кислый, на основе устойчивой комбинации перекиси водорода и надуксусной кислоты. Быстрая дезинфекция также и при низкой температуре | да | да | 0,2 – 0,5 % холодный * |

- 2.2 Смесители, Шланги, Арматура

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Al | Cu |  |
| Мойка, CIP или ручная | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | нет | условно | 1 – 2 % холодный* |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, СIP или ручная | Lerades C 178 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, не содержит силикатов. Особенно хорошо подходит для удаления хмелевой смолы. | да | нет | нет | 1 – 2 % холодный |
|  | Lerapur 182 | Порошок, слабо щелочной, содержит активный хлор. | да | нет | нет | 0,5 – 2 % холодный |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, ручная или методом нанесения на поверхность | Lerasept L420 | Жидкий, практически нейтральный. Основа: Четвертичные аммонийные соединения. | да | Да | да | 0,5 – 1 % холодный * |

- 3. Фильтровальное отделение

- 3.1 Пластинчатый фильтр, щелевой фильтр

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Al | Cu |  |
| Очистка, технология CIP | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | Нет | условно | 1 – 3 % 60 – 80 °C* |
| Удаление пивного камня | Leracid 216 | Жидкий, сильно кислый. Основа: серная кислота с ингибитором коррозии алюминия. | да | Да | условно | 0,5 - 1 % холодный * |
|  | Leracid 169 | Жидкий, сильно кислый. Основа: азотная кислота. | да | Да | нет | 0,5 – 2 % холодный * |
| Комбинированная очистка и дезинфекция, технология CIP | Lerades C 152 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, содержит силикаты. | да | Да | Нет | 1 – 2 % холодный до 60 °C |
|  | Lerades C178 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, не содержит силикатов. | да | Нет | Условно | 1 – 2 % холодный до 60 °C |
|  | Lerapur 182 | Порошок, слабо щелочной, содержит активный хлор. | да | Нет | нет | 0,5 – 2 % холодный до 60 °C |
| Комбинированная Очистка и дезинфекция, вручную | Lerades C 152 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, содержит силикаты. | да | Да | Нет | 1 – 2 % холодный до 60 °C |
|  | Lerapur 182 | Порошок, щелочной, содержит активный хлор. | да | нет | нет | 1 – 2 % холодный |
| Дезинфекция, технология CIP | Lerasept forte | Жидкий, кислый. Основа: устойчивая комбинация перекиси водорода и надуксусной кислоты. | да | да | условно | 0,2 – 0,5 % холодный * |

- 3.2 Танки под давлением, трубопроводы.

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Al | Cu |  |
| Очистка, технология CIP свободная атмосфера CO2 | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | нет | условно | 0,5 – 2 % холодный stapelbar |
| Удаление пивного камня | Leracid 216 | Жидкий, сильно кислый. Основа: серная кислота с ингибитором коррозии алюминия. | да | да | условно | 0,5 - 1 % холодный * |
| Комбинированная очистка и дезинфекция, im CIP-Verfahren CO2-свободная атмосфера | Lerades C 152 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, содержит силикаты. | да | да | нет | 1 – 2 % холодный до 60 °C |
|  | Lerades C 178 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, не содержит силикатов. | да | нет | условно | 1 – 2 % холодный до 60 °C |
|  | Lerapur 182 | Порошок, слабо щелочной, содержит активный хлор. | да | нет | Нет | 1 – 2 % холодный до 60 °C |
| Дезинфекция, технология CIP также под атмосферой CO2 | Lerasept forte | Жидкий, кислый. Основа: устойчивая комбинация перекиси водорода и надуксусной кислоты. Быстраяая дезинфекция также и при низкой температуре | да | да | Условно | 0,2 – 0,5 % холодный * |

- 3.3 Пластинчатый пастеризатор

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Al | Cu |  |
| Очистка, технология CIP | Leracid 169 | Жидкий, кислый, азотная кислота | да | да | Нет | 1 – 2 % 60 – 80 °C * |
|  | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | нет | условно | 0,5 – 2 % холодный |
| Дезинфекция, технология CIP | Lerasept forte | Жидкий, кислый. Основа: устойчивая комбинация перекиси водорода и надуксусной кислоты. Быстрая дезинфекция также и при низкой температуре | да | да | условно | 0,2 – 0,5 % холодный* |

- 4. Розлив в кеги, бочки

- 4.1 Открытые бочки

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Al platt. | Al elox. |  |
| Мойка, распрыскиванием | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | да | нет | 1 – 2 % 60 – 80 °C |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, распрыскиванием | Lerades C 178 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, не содержит силикатов. | да | да | нет | 1 – 2 % до 35 °C |
|  | Lerades C 152 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, содержит силикаты. Универсальное средство для бочек из любых материалов, хорошо подходит для основной мойки сильно загрязненных бочек. | да | да | да | 1 – 2 % до 35 °C |
|  | Lerapur 182 | Порошок, слабо щелочной, содержит активный хлор. Универсальное средство для бочек из любых материалов, хорошо подходит для основной мойки сильно загрязненных бочек. | да | да | да | 1 – 2 % до 35 °C |
| Дезинфекция, впрыскивание на стадии ополаскивания или обработки паром | Lerasept spezial | Жидкий, кислый. Основа: устойчивая комбинация перекиси водорода и надуксусной кислоты. Для улучшения микробиологического состояния бочек. | да | да | да | 0,1 – 0,2 % |

Предварительное удаление остатков угольной кислоты путем выдувания сжатым воздухом или лучше отсасыванием предотвращает обугливание и тем самым потери эффективности щелочных моющих растворов.

- 4.2 Закрытые бочки, кеги, емкости для пива

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Al platt. | Al elox. |  |
| Мойка, вспрыскиванием | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | да | нет | 1 – 2 % 60 – 80 °C |
|  | Leracid KMS 10 | Жидкий, кислый. Фосфорная кислота/азотная кислота, эффективен также и в присутствии CO2 | да | да | нет | 1 – 2 % 60 –80 °C |
| Удаление пивного камня | Leracid 216 | Жидкий, сильно кислый Основа: серная кислота с ингибитором коррозии алюминия, в сочетании с FD-Perox Spezial 1 (0,3 – 0,5 %), подходит для комбинированной мойки и дезинфекции. | да | нет | нет | 0,5 - 1 % холодный |
| Дезинфекция головок | Lerasept FP 408 | Средство для быстрой дезинфекции на основе этилового и изопропилового спирта, денатурированное. Наносится распылением, не требует ополаскивания. | да | да | да | неразбавленное |
| Дезинфекция, впрыскивание на стадии ополаскивания или обработки паром | Lerasept spezial | Жидкий, кислый. Основа: устойчивая комбинация перекиси водорода и надуксусной кислоты. Для улучшения микробиологического состояния бочек. | да | да | да | 0,1 – 0,2 % |

Предварительное удаление остатков углекислоты путем выдувания сжатым воздухом или лучше отсасыванием предотвращает окисление и тем самым потери эффективности щелочных моющих растворов.

- 4.3 Манометр

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нерж сталь | Cu |  |
| Мойка, ручная или CIP | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | да | условно | 1 – 2 % холодный до 50 °C |
|  | Leracid TS | Жидкий, кислый Основа – фосфорная кислота с сетевыми средствами | да | условно | 1 – 2 % холодный |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, ручная или CIP | Lerades C 152 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, содержит силикаты. Универсальное средство для бочек из любых материалов, хорошо подходит для основной мойки сильно загрязненных бочек. | да | нет | 1 – 2 % холодный до 50 °C |
| Дезинфекция, вручную или методом CIP | Lerasept L420 | Жидкий, нейтральный. Основа: четвертичные аммонийные соединения, обладает очень хорошим дезинфицирующим действием путем снижения поверхностных напряжений. | да | да | 0,1 – 0,3 % холодный * |

- 5. Розлив в бутылки

- 5.1 Автоматическая мойка бутылок

| Назначение | Продукт | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрат активного вещества | Leraplex 32 RF | Жидкая высококонцентрированная присадка, содержит пеноподавитель, содержит очень мало фосфатов. | 0,1 – 0,5 % |
| Предотвращение камня | Leracid WWZ | Жидкий, кислый, содержит органические комплексообразователи. | 5 – 60 ppm |
| Предупреждение повторного загрязнения в зоне ополаскивания | Lerades C 57 | Жидкий, слабо щелочной Основа: Активный хлор | 3 – 10 ppm |
|  | Lerasept forte | дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты. | 3 – 10 ppm |

- 5.2 Мойка ящиков

| Назначение | Продукт | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка, впрыскиванием | # Lerapur 283 | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. | 0,5 - 1 % |

- 5.3 Филлер и укупорочная машина

| Назначение |  | #### Продукт |  | Характеристика |  | ## Годен для |  |  |  |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | нерж сталь |  | Al |  | Cu |  |  |
| Мойка, CIP или разбрызгивание | # Lerapur 283 |  | Жидкий, сильно щелочной Содержит устойчивые комплексообразующие вещества. |  | да |  | нет |  | условно |  | 1 – 2 % 50 – 60 °C * |  |
| Комбинированнаямойка и дезинфекция, CIP или разбрызгивание | Lerades C 178 |  | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, не содержит силикатов. Не пригоден для разливочных машин с деталями из синтетических материалов, чувствительных к действию окислителей. |  | да |  | нет |  | условно |  | 1 – 2 % 50 – 60 °C |  |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, ручная или нанесение на поверхность | Lerasept L420 |  | Жидкий, практически нейтральный, Основа: четвертичные аммонийные соединения. Наиболее подходит для ручной мойки, пригоден для всех материалов. |  | да |  | да |  | да |  | 1 – 2 % холодный до 50 °C |  |
|  | Lerades C 152 |  | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, содержит силикаты. Не пригоден для разливочных машин с деталями из синтетических материалов, чувствительных к действию окислителей. |  | да |  | да |  | нет |  | 1 – 2 % холодный до 50 °C |  |
| Дезинфекция, методом CIP | Lerasept spezial |  | Жидкий, кислый, на основе устойчивой комбинации перекиси водорода и надуксусной кислоты. Не пригоден для разливочных машин с деталями из синтетических материалов, чувствительных к действию окислителей. |  | да |  | да |  | условно |  | 0,2 – 0,5 % холодный * |  |
| Дезинфекция пенная | Lerasept spezial SR415 |  | Жидкий, кислый, на основе органических кислот и надуксусной кислоты. Предназначен для пенной мойки и дезинфекции |  | да |  | да |  | условно |  | 2,5 – 10% холодный до 50 °C |  |
| Автоматическая пенная мойка филлера | Lerades CSR 102 |  | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, пенный. |  | да |  | нет |  | нет |  | 1 – 3 % холодный – 60 °C |  |
| Автоматическая пенная мойка филлера | Leracid AL 202 |  | Жидкий, кислый, основа - фосфорная кислота особенно эффективен для чистки минеральных отложений |  | да |  | да |  | да |  | 1 – 3 % холодный – 60 °C |  |

- 5.4 Пастеризатор бутылок

| Назначение | Продукт | Характеристика | ## Годен для |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нерж. сталь | Al | Cu |  |
| Комбинированная мойка и дезинфекция, CIP или разбрызгивание | Lerades C 152 | Жидкий, щелочной, содержит активный хлор, содержит силикаты. Очищает от водорослей, возбудителей слизи и т.п. | да | да | нет | 1 – 3 % холодный до 60 °C |
| Дезинфекция рабочей воды | Lerasept G2 | Жидкий, практически нейтральный. Основа: бигуанидин. | да | да | да | 0,1 – 0,4 % холодный * |

- 5.5 Конвейер

| Назначение | Продукт | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Разбрызгивание | # BSM-TA plus | Синтетическое конвейерное смазочное средство, подходит для воды любой жесткости, биостатическое, самоочищающееся, не пенящееся. | 0,1 – 0,5 % |
|  | # BSM Multi schaumarm | Специальное высоко концентрированное конвейерное смазочное средство, содержащее ПАВ, с хорошим моющим действием. Подходит для воды любой степени жесткости. Мало пенится. Нечувствителен к CO2. | 0,1 – 0,2 % |
| Очистка конвейера | # Lerapur SR115 | Жидкий, щелочной, хорошо очищает известковые отложения, пыль и металлическую пыль Особенно эффективен для очистки пеной. | 1 – 5 % |

- 5.6 Производство диоксида хлора

|  | # Lerapur CDO | Щелочной продукт для получения диоксида хлора, используется совместно с Leracid CDO | Согласно настройкам оборудова-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Leracid CDO | Кислотный продукт для получения диоксида хлора, используется совместно с Lerapur CDO | Согласно настройкам оборудова-ния |

- 6. Общая производственная гигиена

| Назначение | Продукт | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулярная мойка | # Lerapur UNI | Жидкий, мягкий щелочной Легко удаляет сильные загрязнения | 1 – 10 % |
|  | # Leracid ESR | Жидкий, мягкий, кислый, основа - лимонная кислота, содержит смачивающие агенты Пригоден для удаления минеральных отложений, особенно хром-никель стали | 1 – 5 % |
| Комбинированная Очистка и Дезинфекция | Lerasept L420 | Основа: четвертичные соединения аммония | 1 – 3 % холодный до 50 °C |
| Очистка пеной | # Lerapur RHE 132 | Жидкий, щелочной Внешняя чистка оборудования, также пригоден для устойчивых загрязнений | 1 – 5 % холодный до 70 °C |
|  | # Leracid AL 202 | Жидкий, кислый, основа - фосфорная кислота особенно эффективен для чистки минеральных отложений | 1 – 5 % холодный до 70 °C |
|  | # Lerades CSR 102 | Жидкий, щелочной, Содержит активный хлор Очистка им дезинфекция оборудования, стен и т.п.. Не пригоден для алюминия | 1 – 5 % холодный до 70 °C |
| Дезинфекция | Lerasept L420 | Основа – четвертичные соединения аммония, эффективное дезинфицирующее действие методом уменьшения давления поверхности | 0,1 – 0,5 % |
|  | Lerapur 182 | Порошок, слабо щелочной Основа: Активный хлор | 0,1 – 0,5 % |
| Санитарное чистящее средство | Leracid SAN | Жидкий, кислый, основа - лимонная кислота Удаляет известь, пыль, мочевой камень и т.д. | 1 – 10 % |